別紙３＜見積書参考様式＞（例）

水位計修理　　【別添 １ 観測機器修理 見積仕様書】

| 名称 | 製造メーカ・型番 | 単位 | 数量 | 単価 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位計修理 | 応用地質(株)製 S&DL水位計 普及型 | 台 | 1 |  | 別添1参照 |

見積有効期限：令和８年３月３１日

・　機器の修理費をお願いします。

・　修理費は、地下水位計本体の分解整備の技術料及び交換する部品、修理作業にかかる諸経費及び納品までに必要な全ての費用としてください。

・　現地における機器の回収及び再設置の作業費は含まない。

・　修理費には、消費税を含まない額としてください。

(見積書に税抜きの額であることを記載してください)

・　納品場所　：　高知県土佐郡土佐町田井地内

観測機器　　【別添 ２ 観測機器購入 見積仕様書】

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位計 | 測定範囲0～10ｍ | 台 | 1 |  | 別添２ 3-1参照 |
| 水位計 | 測定範囲0～20ｍ | 台 | 1 |  | 別添２ 3-1参照 |
| 水位計 | 測定範囲0～35ｍ | 台 | 1 |  | 別添２ 3-1参照 |
| 水位計ｹｰﾌﾞﾙ | 水位計吊り下げ用通信ケーブル 10ｍ | 本 | 1 |  |  |
| 水位計ｹｰﾌﾞﾙ | 水位計吊り下げ用通信ケーブル 20ｍ | 本 | 1 |  |  |
| 水位計ｹｰﾌﾞﾙ | 水位計吊り下げ用通信ケーブル 30ｍ | 本 | 1 |  |  |
| 水位計ｹｰﾌﾞﾙ | 水位計吊り下げ用通信ケーブル 40ｍ | 本 | 1 |  |  |
| 水位計ｹｰﾌﾞﾙ | 水位計吊り下げ用通信ケーブル ※端数調整 | ｍ | 1 |  | ※必要とするｹｰﾌﾞﾙ長が端数となる場合のｹｰﾌﾞﾙ単価の算出に基準がありましたら、その旨記載ください。 【例1】25ｍの場合：20ｍ単価＋1ｍ単価×5 【例2】： 〃 ： 1ｍ単価×25 |
| 伸縮計 |  | 台 | 1 |  | 別添２ 3-2参照 |
| 伸縮計 | 遠隔通信装置付 | 台 | 1 |  | 別添２ 3-2参照 |

見積有効期限：令和８年７月３１日

・　機器単価は、下に示す場所へ納品までの全ての額としてください。

・　納品場所　：　 高知県土佐郡土佐町田井地内

・　機器単価は、消費税抜きの額としてください。

(見積書に税抜きの額であることを記載してください)

・　伸縮計 遠隔通信装置付では、通信に必要なSIMは含みません。

地下水排除工　削孔径φ90mm対応品　　【別添 ３　地下水集水多重管購入 見積仕様書】

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水集水多重間 孔先 | 1ｍ | 本 | 1 |  | 予定本数 7本 スリット加工、先端コーン付 |
| 地下水集水多重間 孔先 | 2ｍ | 本 | 1 |  | 予定本数 7本 スリット加工、先端コーン付 |
| 地下水集水多重間 孔中 | 2ｍ | 本 | 1 |  | 予定本数 458本 スリット加工、集水ソケット、内管付 |
| 地下水集水多重間 孔口 | 1ｍ | 本 | 1 |  | 予定本数 1本 集水ソケット付 |
| 地下水集水多重間 孔口 | 2ｍ | 本 | 1 |  | 予定本数 13本 集水ソケット付 |

見積有効期限：令和８年７月３１日

・　資材単価は、下に示す施工場所での現地引き渡しの額としてください。

・　施工場所：　高知県土佐郡大川村船戸地内

・　見積有効期限：　令和８年７月３１日　としてください。

・　地下水集水多重管は、別添図 保孔管構造図（参考図） に示す各資材の単価とします。

・　本工事では、水抜き排水孔14本を予定しており、名称毎の資材の予定本数は備考欄に記載のとおりです。

・　資材単価は、実勢価格としてください。

・　資材単価は、消費税抜きの額としてください。

(見積書に税抜きの額であることを記載してください)

別添 １ 　　　　観測機器修理　見積仕様書

１．適用

故障した水位計の修理を行うものです。

２．修理内容

① 修理対象機器

応用地質㈱製 S&DL 水位計　普及型

② 故障状況

状況：PCとデータ通信不能

原因：雨水等の浸入による基盤及び圧力センサーの故障

③ 交換部品リスト

| No. | 部品名(交換部品名) | 部品番号 | 数量 | 単位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S&DL水位計CPUﾎﾞｰﾄﾞ | 04677-9403 | 1 | 個 |
| 2 | ｽﾃﾝﾚｽ半導体圧力ｾﾝｻｰ 86-050G-CT | 15440-0196 | 1 | 個 |

３　見積り内容及び条件

・　修理費は、地下水位計本体の分解整備の技術料及び交換する部品、修理作業にかかる諸経費及び納品までに必要な全ての費用としてください。

・　現地における機器の回収及び再設置の作業費は含まない。

・　修理費には、消費税を含まない額としてください。

(見積書に税抜きの額であることを記載してください)

・　納品場所　：　高知県土佐郡土佐町田井地内

・　見積有効期限：　令和８年３月３１日　としてください。

別添 ２ 　　　　　　観測機器購入 見積仕様書

１．適用

地すべり観測で使用する機器（水位計・ケーブル・伸縮計）の現地納品までの全ての費用とする。

２．見積り内容及び条件

・　機器単価は、下に示す場所へ納品までの全ての額としてください。

・　納品場所　：　 高知県土佐郡土佐町田井地内

・　見積有効期限：　令和８年７月３１日　としてください。

・　機器単価は、消費税抜きの額としてください。

(見積書に税抜きの額であることを記載してください)

・　伸縮計 遠隔通信装置付では、通信に必要なSIMは含みません。

３．計器仕様

３－１　水位計

水位計は、現在観測に使用している以下の①に示す機器と同機種または同等以上の機種とし、②に示す仕様を満たすものとする。

① 現設置機器

観測に使用している機器は、以下のとおりである。

応用地質㈱製 S&DL 水位計　普及型

② 地下水位計仕様

更新する地下水位計の仕様は、以下のとおりとする。

検出方式　　 ：半導体感圧素子（水圧式）

測定項目　　 ：水深・電池電圧

測定精度　　 ：±0.1％Ｆ.Ｓ

外部出力　　 ：ＲＳ232Ｃ

測定間隔　　 ：１分～（1分単位、1時間単位）

記憶容量　　 ：512KB（52,000 データ）以上であること

動作電源　　 ：電池

検出器寸法　 ：ＶＰ40 管に装着可能なものであること

動作温度範囲 ：０℃～50℃（凍結時を除く）

測定範囲　　 ：0～10m 、0～20m及び0～35m

ケーブル長　 ：10ｍ、20ｍ、30ｍ、40ｍ

※必要とするケーブル長が端数となる場合のケーブル単価の算出に基準がありましたら、その旨記載ください。。

【例1】25ｍの場合：20ｍ単価＋1ｍ単価×5

【例2】：　〃　　 ： 1ｍ単価×25

３－２　伸縮計

伸縮計は、現在観測に使用している以下の①に示す機器と同機種または同等以上の機種とし、②に示す仕様を満たすものとする。

① 現設置機器

観測に使用している機器は、以下のとおりである。

【遠隔通信機能なし】

坂田電気(株)　　　　　SRL16型 伸縮計

(株)オサシ・テクノス　SLG-100 伸縮計

(株)東京測器研究所 　 KLG-200A 伸縮計

【遠隔通信機能あり】

応用地質（株）　　　　i-SENSOR2伸縮計（遠隔通信装置付）

② 伸縮計仕様

更新する地下水位計の仕様は、以下のとおりとする。

【測定部】

データ	：デジタル

測定範囲	：200mm以上

測定分解能	：0.1mmより高性能のもの

動作温度範囲	：－20℃～50℃（凍結時を除く）

記録期間	：90日間以上（1時間毎に測定した場合）

メモリーカード：SDカード

動作電源	：電池

遠隔通信装置	：なし　、　携帯通信網SIM組込み可　※1

※1　通信に必要なSIMは含みません。

観測機器

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水位計 | 測定範囲0～10ｍ | 台 | 1 |
| 水位計 | 測定範囲0～20ｍ | 台 | 1 |
| 水位計 | 測定範囲0～35ｍ | 台 | 1 |
| 水位計ｹｰﾌﾞﾙ | 水位計吊り下げ用通信ケーブル 10ｍ | 本 | 1 |
| 水位計ｹｰﾌﾞﾙ | 水位計吊り下げ用通信ケーブル 20ｍ | 本 | 1 |
| 水位計ｹｰﾌﾞﾙ | 水位計吊り下げ用通信ケーブル 30ｍ | 本 | 1 |
| 水位計ｹｰﾌﾞﾙ | 水位計吊り下げ用通信ケーブル 40ｍ | 本 | 1 |
| 水位計ｹｰﾌﾞﾙ | 水位計吊り下げ用通信ケーブル 端数調整など | ｍ | 1 |
| 伸縮計 |  | 台 | 1 |
| 伸縮計 | 遠隔通信装置付 | 台 | 1 |

別添 ３　　　　　　地下水集水多重管購入 見積仕様書

１．適用

地下水排除工で使用する地下水集水多重管購入の費用とする。

２．見積り内容及び条件

・　資材単価は、下に示す施工場所での現地引き渡しの額としてください。

・　施工場所：　高知県土佐郡大川村船戸地内

・　見積有効期限：　令和８年７月３１日　としてください。

・　地下水集水多重管は、別添図 保孔管構造図（参考図） に示す各資材の単価とします。

・　本工事では、水抜き排水孔14本を予定しており、名称毎の資材の予定本数は備考欄に記載のとおりです。

・　資材単価は、実勢価格としてください。

・　資材単価は、消費税抜きの額としてください。

(見積書に税抜きの額であることを記載してください)

３．資材単価表

地下水集水多重管（二重式排水管）　削孔径φ90mm対応品

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二重式排水管 孔先 | 1ｍ | 本 | 1 |  | 予定本数 7本 ｽﾘｯﾄ加工、先端ｺｰﾝ付 |
| 二重式排水管 孔先 | 2ｍ | 本 | 1 |  | 予定本数 7本 ｽﾘｯﾄ加工、先端ｺｰﾝ付 |
| 二重式排水管 孔中 | 2ｍ | 本 | 1 |  | 予定本数 458本 ｽﾘｯﾄ加工、集水ｿｹｯﾄ、内管付 |
| 二重式排水管 孔口 | 1ｍ | 本 | 1 |  | 予定本数 1本 集水ｿｹｯﾄ付 |
| 二重式排水管 孔口 | 2ｍ | 本 | 1 |  | 予定本数 13本 集水ｿｹｯﾄ付 |

以 上